结构工程师系列2——轻量座椅

轻量化设计是在不影响产品性能、强度和安全性的前提下，通过计算机优化设计，优组件结构使之达到减轻重量，从而达到节约资源和减少碳排放的目的，是一种适应未来挑战的先进的设计思想。本项目需要设计师们运用工程技术和知识，以现实需求出发，设计出安全、轻质和美观的座椅。

知识与能力：结构力学、结构设计、计算机图形设计、动手实践能力

比赛规则

- 项目简介：

座椅是为人类服务的，设计的起点来自于对生活的观察，需要了解一定人群的需求，发现需要解决的问题，然后进行设计。本项目要求设计并制作一个塑料材质的椅子。椅子必须能承受75kg荷载，并尽可能降低椅子的自重，做到轻量化设计。同时，还要从真实产品角度考虑其结构的创新和造型的艺术性，如便携、可折叠等，鼓励功能拓展。

利用计算机图形设计软件（具体软件不限）对座椅进行结构创意设计，利用相关软件对设计进行力学分析，优化作品的结构，从而提高实物承载的效率。优化后的结构，需要根据限定的制作材料（塑料）完成实物作品。作品需要满足一定的结构强度、安全性能、符合人体工程学，且造型有创意具有审美性。

- 参赛分组：分小学、初中和高中组（含中职），每队2人组队参赛。

比赛分“设计方案评估”、“虚拟承压测试”和“现场制作并承重测试”三个部分。在比赛现场，对已完成的座椅进行答辩及虚拟承压测试，此外，学生还将根据现场提供的材料当场制作并承重测试。

- 设计任务：

利用计算机图形设计软件设计一个座椅，该设计需要基于生活实际，从用户需求出发，找到需要解决的真实问题，明确设计目标，设计并制作一个塑料材质的椅子，它可以是办公座椅、公共座椅、休闲座椅、家庭座椅或附加拓展功能的座椅等。

- 该座椅需能从椅面垂直方向承重75kg（“椅面”指人坐下与椅子所接触的面），受力面为整个椅面平均受力；

- 座椅制作材料：实物可以是ABS或PLA材质，虚拟承重测试时均假定为ABS塑料材质；

- 座椅坐面长宽不得小于45cm，受力面（椅面）离地高度不得低于45cm，三维模型以实际尺寸建模；

≥45cm

≥45cm

≥45cm

- 座椅的各部件必须设计合理，连接之间结构可靠。

鼓励外观和结构创新。可以结合未来生活理念、传统与现代的融合、新科技等元素来进行创作。

- 设计成果：

- 三维设计源文件：设计使用的3D软件没有限制，但必须提交三维设计源文件，以STEP国际通用数据格式提交。并在文件名和项目文字介绍中注明所用的设计软件名称。

- 项目申报书：对设计方案的结构创意、设计用途及服务对象、结构测试、结构优化、作品制作的详细说明，附设计图。

- 实物模型：根据三维设计模型，按照1:3的比例，利用3D打印技术，制作实物的等比例模型。

- 参赛材料：（详见附件1）

- 报名表电子稿1份（报名时提交）；

- 项目申报书电子稿1份（报名时提交，纸质稿比赛当天带到赛场）；

- 三维设计源文件（报名时提交，现场自带电脑展示）；

- 作品实物（比赛现场展示）。

- 现场制作并承重测试：

- 由赛场统一提供吸管及卡纸材料，不得用自带的材料。粘合剂仅能使用热胶。现场不提供220V电源，请自备相关工具和充电式热胶枪。制作时间40分钟。制作时请务必带上防护眼镜，并注意安全。

- 制作规格：制作一个长宽高不大于15cm的座椅，椅腿数量至少三条； 受力面（椅面）离地高度不得低于12cm，椅面中心下方8 cm×8 cm×10 cm的立方体区域内不可有支撑；卡纸仅可用于制作椅面；椅面中心需用颜色明显的线条或色块标出作为测试所用的承重区域8 cm×8 cm的正方形；椅面的设计须保证整个承压部分（即8cm×8cm区域）均能受力，裁判有权要求参赛队在规定时间内修改不符合要求的设计；座椅重量不超过35g。

- 制作结束后，贴上标签，写上参赛编号和学校名，裁判验收后存放在制定地点，并按顺序进行承重测试。

电动加压装置

电子秤

测试托板

支架

被测座椅

承重测试：

- 承重测试仪：压力仪产生一个由上往下的压力，压力仪与座椅结构接触的是一个8 cm×8 cm的平板（呈水平状态），测试时平板中心与承重区域对齐。

- 承重测试过程：参赛队员将座椅放置在测试台上，放好后向裁判示意。裁判启动承重测试仪开始施压测试。测试加载承重数据不再增加即为测试停止，裁判记录此时测试仪的读数，以千克（Kg）为单位，精确到小数点后两位。

- 评价标准：

| 评分项目 | 评分标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I.设计方案评估：1—80分，依据《项目申报书》，部分项目专家抽测问辩。 |  |  |  |
| I-1.设计的科学性：1-20分 | 展示内容体现前期调研、学习、设计与制作的过程，设计方案的细化及优化迭代的过程等。 |  |  |
| I-2.座椅的结构创新：1-15分 | 结构设计有创意、具有拓展功能等。 |  |  |
| I-3.座椅外观创新：1-15分 | 座椅的外观设计符合人体工程学，具有艺术美感。 |  |  |
| I-4.座椅成品的技术难度与工艺技巧：1-15分 | 3D打印技术的运用，打印方案、成品外观处理等技术细节的质量。 |  |  |
| I-5.展示效果：1-15分 | 功能、操作、表达 |  |  |
| II.座椅虚拟承重测试：1-20分，由裁判进行测试。 |  |  |  |
| 虚拟承重测试分＝额定承重（75Kg）÷设计结构自重（kg） 承重测试分百分化：将一个组别中最高的承重测试原始分设定为20分，其余成绩以此进行百分化，得到座椅虚拟承重测试得分； 虚拟承重测试将按照统一的受力约束条件，对参赛作品提交的STEP国际通用数据格式进行虚拟承重能力测试。 |  |  |  |
| III.现场制作与承重测试： 1-100分 |  |  |  |
| II-1. 自重 | （ ）g （≤30 g） |  |  |
| III-2. 承重 | （ ）Kg |  |  |
| III-3.现场制作测试原始分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g) ＝（ ） 承重测试原始分百分化：将一个组别中最高的承重测试原始分设定为100分，其余成绩以此进行百分化，得到座椅承重测试得分。 |  |  |  |
| 总分（满分200分） |  |  |  |

- 虚拟承重测试说明：

- 虚拟承重软件工具： Inventor Professional 2015

根据以上要求设定，承压时最小安全系数的标准值为2.0，此时额定虚拟承重75kg（即735N）与座椅虚拟结构自重的比值，越大越好。

- 自重检测软件工具： Inventor Professional 2015

材料：ABS塑料

（3）承重测试说明

虚拟地面为一块面积为100cm×100cm，材质为混凝土的平面，椅子与地面的接触条件设为分离，虚拟地面上顶面固定，椅子不做固定约束。

（4）软件工具下载：

若需使用虚拟承重测试模块，可通过以下方式下载并安装免费试用版软件。导入自用设计软件完成的三维设计源文件（以STEP国际通用数据格式），进行虚拟承重测试。

软件下载方式：百度网盘扫描对应二维码下载安装。

Inventor2015 64位/32位

下载链接:https://pan.baidu.com/s/1IbD4DP6o7yUNXBZ0iu9hFw?pwd=z391

提取码:z391